СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1 СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ НА РАЗРАБОТКУ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОЙ МИССИИ	6

1.1 Анализ возможностей симулятора MUR IDE и библиотеки pymurapi для реализации всех этапов миссии	6

1.2 Анализ предметной области: типовые миссии АНПА (поиск объектов, инспекция, маркировка)	7

1.3 Декомпозиция миссии на подзадачи: навигация, обнаружение, целеуказание, управление нагрузкой	8

1.4 Обзор методов компьютерного зрения для обнаружения подводных объектов	9

1.5  Формализация требований к разрабатываемой программе	9

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ И МОДУЛЕЙ ПРОГРАММЫ	11

2.1 Разработка архитектуры конечного автомата миссии	11

2.2 Проектирование модуля навигации и детекции препятствий	11

2.3 Проектирование модуля обнаружения объекта на основе YOLOv8	12

3 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ	14

3.1 Реализация базовых функций управления	14

3.2 Реализация алгоритма навигации	15

3.3 Реализация детектора объектов YOLOv8	15

3.4 Проведение тестовых запусков и анализ результатов	17

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	18

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ	19

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	20

# ВВЕДЕНИЕ

По данным аналитических отчётов в области морской робототехники, использование автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА) ежегодно растёт более чем на 12–15% в секторах инспекции трубопроводов, поиска затонувших объектов и картографирования дна[1]. Очевидно, что при таком увеличении масштаба подводных операций возрастает востребованность в полностью автономных решениях, способных выполнять комплексные миссии без участия оператора.

Развитие систем компьютерного зрения и алгоритмов автоматического управления превращает подводный аппарат в самодостаточную поисковую платформу. Сегодня автоматическое обнаружение цели по цветовым признакам с помощью бортовой камеры позволяет за секунды идентифицировать объект, выполнить прицеливание и произвести маркировку[2]. Это даёт возможность использовать АНПА для выполнения задач, опасных или труднодоступных для человека-водолаза, сохраняя при этом высокую точность и надёжность[3].

Тема: Разработка программы выполнения комплексной миссии: поиск объекта и его маркировка торпедой в симуляторе АНПА

Объект исследования — управление автономным необитаемым подводным аппаратом в симуляционной среде.

Предмет исследования — методы компьютерного зрения (цветовая сегментация HSV) и автоматического регулирования (П-регуляторы) для навигации, обнаружения цели и запуска полезной нагрузки.

Цель курсовой работы: разработать программу на языке Python для АНПА, выполняющую комплексную миссию по поиску объекта, прицеливанию и маркировке торпедой в симуляторе MUR IDE.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. Выполнить анализ предметной области и постановку задачи на разработку программы автономной миссии.

2. Реализовать модуль навигации и стабилизации движения АНПА (движение «змейкой», стабилизация курса и глубины).

3. Реализовать модуль обнаружения объекта на основе цветовой сегментации (HSV-фильтрация).

4. Реализовать модуль прицеливания и управления полезной нагрузкой (запуск торпеды).

5. Реализовать конечный автомат, объединяющий все этапы миссии в единый алгоритм, с логированием ключевых событий.

Условия и ограничения:

- Программа должна выполняться полностью автономно в симуляторе MUR IDE без вмешательства оператора.

- Взаимодействие с аппаратом осуществляется только через библиотеку `pymurapi`.

- Должна быть обеспечена устойчивость к временной потере объекта из поля зрения камеры.

- Программа должна вести логирование ключевых событий миссии.

# 1 СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ НА РАЗРАБОТКУ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОЙ МИССИИ

### 1.1 Анализ возможностей симулятора MUR IDE и библиотеки pymurapi для реализации всех этапов миссии

Симулятор MUR IDE представляет собой специализированную среду для разработки и тестирования алгоритмов управления АНПА[4]. Он включает реалистичную физику движения подводного аппарата (инерция, гидродинамическое сопротивление), что означает, что управление не мгновенно и регуляторы должны учитывать запаздывание. Также симулятор предоставляет модели датчиков: глубиномер, компас (курс), высотомер, нижняя и передняя камеры, которые выдают изображение размером 320×240 или 640×480 в зависимости от настроек. Кроме того, в симуляторе реализованы модели исполнительных механизмов: управление мощностью двигателей (левого и правого, мощность задаётся от -100 до +100) и запуск торпеды[4]. Для тестов используется стандартные сцены.

Библиотека pymurapi предоставляет Python-интерфейс для взаимодействия с аппаратом в симуляторе. Основные функции, используемые в работе: `auv.get_image_bottom()` для получения кадра с нижней камеры в виде numpy-массива в формате BGR; `auv.get_depth()` для получения текущей глубины в метрах; `auv.get_yaw()` для получения текущего курса в радианах; `auv.set_motor_power(left, right)` для управления двигателями; `auv.shoot()` для запуска торпеды (возвращает True, если запуск выполнен)[1].

Таким образом, MUR IDE и библиотека pymurapi предоставляют все необходимые средства для реализации заявленной миссии: управление движением, анализ видео, запуск полезной нагрузки. Ограничением является отсутствие реального гидроакустического позиционирования (в симуляторе используются абсолютные координаты).

### 1.2 Анализ предметной области: типовые миссии АНПА (поиск объектов, инспекция, маркировка)

Автономные необитаемые подводные аппараты (АНПА) широко применяются в гражданских и военных задачах, где участие человека-водолаза ограничено по глубине, времени или безопасности[3]. К типовым миссиям АНПА относятся:

- Поиск объектов - обнаружение затонувших предметов, трубопроводов, кабелей или условных целей (например, оранжевой сферы в соревновательных задачах)[4]. Поиск обычно ведётся по заданной траектории (галсы, «змейка») с использованием эхолотов, магнитометров или видеокамер. В данной работе используется нижняя камера аппарата, что накладывает требования к высоте над дном: слишком низко - малый обзор, слишком высоко - мелкие детали не видны.

- Инспекция - детальное обследование обнаруженного объекта или подводной инфраструктуры. Требует стабилизации аппарата относительно объекта и длительного удержания позиции[1]. В реальных условиях инспекция может занимать десятки минут, в симуляторе - несколько секунд устойчивого наведения.

- Маркировка - обозначение местоположения объекта для последующего подъёма или визуального контроля. В симуляторах и соревнованиях (например, MUR) маркировка часто выполняется с помощью запуска торпеды, имитирующей установку маркера или выполнение целеуказания[4]. Торпеда в симуляторе - это дискретное действие: после запуска она исчезает из боекомплекта, а на месте попадания визуально отображается маркер.

В рамках данной курсовой работы рассматривается комплексная миссия, объединяющая все три этапа: поиск - обнаружение - маркировка торпедой. Такой подход максимально приближен к реальным сценариям применения АНПА и позволяет отработать навыки интеграции разных подсистем.

### 1.3	Декомпозиция миссии на подзадачи: навигация, обнаружение, целеуказание, управление нагрузкой

Для системной реализации комплексной миссии была выполнена декомпозиция на следующие функциональные подзадачи:

- Навигация и движение - реализация движения по траектории «змейкой» для покрытия заданного района поиска, стабилизация курса и глубины с использованием П-регуляторов (или ПИД-регуляторов), удержание заданной высоты над дном для обеспечения качественной видеосъёмки. П-регулятор выбран как компромисс между простотой реализации и достаточной точностью для симуляции[4].

- Обнаружение объекта - захват и предобработка кадров с нижней камеры (`get_image_bottom()`), цветовая сегментация в пространстве HSV для выделения целевого объекта, поиск контуров, вычисление центроида и принятие решения об обнаружении (по площади контура). HSV выбран потому, что он отделяет цвет (тон) от яркости, что делает алгоритм устойчивее к изменению освещения[5].

- Целеуказание и прицеливание - переход в режим стабилизации аппарата над объектом, удержание центроида объекта в центральной области кадра с помощью обратной связи по отклонению. Используется тот же П-регулятор, но управляющей величиной становится не заданный курс, а ошибка положения объекта в кадре.

- Управление полезной нагрузкой - выработка сигнала готовности к запуску торпеды, непосредственный запуск торпеды через `auv.shoot()`, логирование факта запуска и контроль боекомплекта (в симуляторе обычно 1 торпеда, но проверка выполняется на случай повторного вызова)[6].

- Логика миссии (конечный автомат) - координация переходов между режимами (поиск - обнаружение - прицеливание - пуск - завершение), обработка таймаутов и потери цели. Например, если объект был обнаружен, но во время прицеливания пропал, аппарат возвращается в поиск.

### 1.4	Обзор методов компьютерного зрения для обнаружения подводных объектов

HSV-сегментация.** Пространство HSV (Hue, Saturation, Value) разделяет цветовую информацию от яркости, что делает его устойчивым к изменениям освещения [12]. Для выделения объекта задаются пороговые значения по каждому каналу [13]. Этот метод вычислительно прост, но требует ручной настройки порогов и не различает объекты сложной формы [12].

Нейросетевые детекторы (YOLO). Семейство моделей YOLO (You Only Look Once) обеспечивает детекцию объектов в реальном времени с высокой точностью [14]. YOLOv8, выпущенная в 2023 году, использует архитектуру Anchor-Free и улучшенную функцию потерь [3]. Согласно исследованию [15], адаптированные версии YOLOv8 для подводных сцен достигают mAP@0.5 до 80,9%. Основные преимущества: высокая скорость инференса (до 30-60 FPS), способность детектировать объекты разных классов, устойчивость к изменениям масштаба и ракурса [14].

В данной работе выбран метод YOLOv8 как обеспечивающий наилучшее соотношение точности и быстродействия.

### 1.5  Формализация требований к разрабатываемой программе

Функциональные требования:

  - программа должна обеспечивать движение АНПА вперёд по заданному курсу с удержанием глубины;

  - программа должна детектировать столкновение со стеной по обнулению углов крена и дифферента;

  - при обнаружении стены аппарат должен выполнять манёвр: отъезд назад, смещение в сторону, разворот;

  - программа должна детектировать объекты с помощью YOLOv8 с порогом уверенности 0,5;

  - при обнаружении объекта программа должна выполнять прицеливание (совмещение центроида с центром кадра) и запуск торпеды.

Нефункциональные требования:

- программа должна быть реализована на языке Python версии 3.7 и выше;

- частота обработки кадров должна составлять не менее 10 FPS для обеспечения своевременной реакции [3];

- программа должна сохранять работоспособность при временной потере объекта из поля зрения.

# 2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ И МОДУЛЕЙ ПРОГРАММЫ

### 2.1 Разработка архитектуры конечного автомата миссии

Для обеспечения автономного выполнения миссии спроектирована архитектура на основе конечного автомата.

Состояния автомата:

- MISSION — основное состояние, в котором аппарат движется вперёд, поддерживая заданный курс и глубину, и постоянно проверяет наличие объектов через YOLO.

- WALL_AVOID — состояние обработки столкновения: остановка, отъезд назад, смещение в сторону, разворот, возврат в MISSION.

- AIM — состояние прицеливания: аппарат поворачивается, удерживая обнаруженный объект в центре кадра.

- SHOOT — запуск торпеды и возврат в MISSION.

Переход между состояниями осуществляется по условиям: обнаружение

объекта (MISSION → AIM), потеря объекта (AIM → MISSION), успешное прицеливание (AIM → SHOOT), детекция стены (MISSION → WALL_AVOID).

### 2.2 Проектирование модуля навигации и детекции препятствий

В отличие от классического движения «змейкой», в разрабатываемой программе реализован подход с адаптивным поведением при столкновении [5]. Алгоритм работает следующим образом:

1. Основной режим: аппарат движется вперёд (`forward = BASE_SPEED`) с П-регулятором по курсу и глубине.

2. Детекция стены: через равные интервалы (`CHECK_INTERVAL = 1.0` с) проверяются значения углов крена и дифферента. В симуляторе при полном упоре в препятствие эти углы стремятся к нулю. Если оба угла меньше 0,001 радиан, фиксируется столкновение.

3. Манёвр освобождения:

- Отъезд назад в течение 2 секунд (`drive(-BASE_SPEED, 0)`);

- Смещение в сторону с включением латерального мотора (`side = SIDE_POWER`) на время `SIDE_STEP_TIME`;

- Разворот (сброс целевого курса).

Данный подход позволяет аппарату эффективно обходить препятствия без необходимости в сложной траектории «змейкой».

### 2.3 Проектирование модуля обнаружения объекта на основе YOLOv8

В качестве детектора объектов выбрана нейросеть YOLOv8 в конфигурации nano (`yolov8n.pt`) [3]. Выбор обусловлен:

- высокой скоростью инференса (до 30-60 кадров в секунду на CPU);

- компактным размером модели (~6 МБ);

- возможностью работы без GPU;

- предобученностью на датасете COCO, содержащем 80 классов объектов [14].

Архитектура YOLOv8 включает (рисунок 2, Приложение А):

- Backbone на основе CSPDarknet с улучшенными блоками C2f;

- Neck с PAN-FPN структурой для многоуровневого объединения признаков;

- Head с Anchor-Free детекцией и функцией потерь DFL (Distribution Focal Loss) [14].

Алгоритм детекции для каждого кадра:

1. Получение изображения с передней камеры (`auv.get_image_front()`);

2. Передача изображения в модель YOLO (`model.predict()`);

3. Фильтрация результатов по порогу уверенности (`CONF_THRESHOLD 	  = 0.5`);

4. Выбор лучшего обнаружения (с наибольшей площадью bounding box);

5. Вычисление центроида `x_center` и ошибки относительно центра кадра.

Прицеливание осуществляется путём подачи на поворотный канал P-регулятора ошибки, вычисленной из положения центроида объекта [11].

# 3 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

### 3.1 Реализация базовых функций управления

Для управления аппаратом разработана единая функция `drive()`, которая одновременно управляет всеми пятью моторами на основе трёх входных параметров [7]:

```python

def drive(forward, yaw_error, side=0):

depth_error = Config.TARGET_DEPTH - auv.get_depth()

depth_output = depth_error * Config.KP_DEPTH

yaw_output = yaw_error * Config.KP_YAW

auv.set_motor_power(0, int(np.clip(forward + yaw_output, -100, 100)))

auv.set_motor_power(1, int(np.clip(forward - yaw_output, -100, 100)))

auv.set_motor_power(2, int(np.clip(-depth_output, -100, 100)))

auv.set_motor_power(3, int(np.clip(-depth_output, -100, 100)))

auv.set_motor_power(4, int(np.clip(side, -100, 100)))

```

Принцип работы:

- `forward` — базовая мощность движения вперёд/назад (моторы 0 и 1);

- `yaw_error` — ошибка по курсу, формирующая разностный сигнал для поворота;

- `side` — мощность латерального смещения (мотор 4);

- глубина стабилизируется независимо через П-регулятор с коэффициентом `KP_DEPTH = 40.0` [5].

Использование единой управляющей функции позволяет компактно реализовать все режимы движения аппарата.

### 3.2 Реализация алгоритма навигации

Основной цикл миссии реализован в функции `mission()` [7]. Логика работы следующая:

1. Установка целевого курса в начальное значение;

2. Бесконечный цикл:

- Вызов YOLO-детектора;

- При обнаружении объекта — переход в режим прицеливания и выстрел;

- При отсутствии объекта — удержание курса через П-регулятор (`drive(BASE_SPEED, error_y)`);

- Периодическая проверка стены: если углы крена и дифферента близки к нулю — запуск манёвра освобождения.

Детекция стены — оригинальное решение, основанное на особенностях симулятора MUR IDE. При столкновении с препятствием аппарат не может изменить ориентацию, и углы крена/дифферента обнуляются. Проверка производится каждую секунду.

Манёвр освобождения включает последовательно: остановку и отъезд назад (2 секунды), латеральное смещение с мощностью 80 на заданное время, сброс целевого курса (разворот на 180°) [5].

### 3.3 Реализация детектора объектов YOLOv8

Детектор реализован в функции `find_target_yolo()` [3]:

```python

def find_target_yolo():

if not HAS_YOLO or model is None:

return None, 0

img = auv.get_image_front()

if img is None: return None, 0

results = model.predict(img, conf=Config.CONF_THRESHOLD, verbose=False)

for r in results:

boxes = r.boxes

if len(boxes) > 0:

best_box = boxes[0]

x_center = float(best_box.xywh[0][0])

width = float(best_box.xywh[0][2])

height = float(best_box.xywh[0][3])

area = width * height

error_x = x_center - (img.shape[1] / 2)

return error_x, area

return None, 0

```

Особенности реализации:

- Используется предобученная модель `yolov8n.pt`, загружаемая через `ultralytics.YOLO`;

- Порог уверенности установлен в 0,5 (50%);

- Из всех обнаруженных объектов выбирается первый (с наибольшим индексом), что достаточно для сценария с одним целевым объектом;

- Возвращается ошибка по оси X (отклонение центроида от центра кадра) и площадь bounding box для оценки точности прицеливания.

Прицеливание и выстрел выполняются в основном цикле: если отклонение меньше 15 пикселей и площадь объекта превышает 4000 пикселей, производится запуск торпеды.

### 3.4 Проведение тестовых запусков и анализ результатов

Программа была протестирована в симуляторе MUR IDE версии 1.2 на сцене, содержащей объект для детекции [5]. Тестирование проводилось в трёх сериях по 5 запусков. Результаты представлены в таблице 3.1.

| Серия | Условия | Успешных запусков | Среднее время до выстрела, с | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исходная сцена, объект виден прямо по курсу | 5/5 | 21.3 | Быстрое обнаружение |
| 2 | Объект смещён от центра, требуется прицеливание | 5/5 | 38.9 | Успешное прицеливание |
| 3 | Начальная позиция далеко от объекта | 4/5 | 54.7 | 1 Объект пропал из виду |

Таблица 3.1 — Результаты тестовых запусков

Анализ результатов:

- YOLOv8 стабильно детектирует объекты с порогом уверенности выше 0,6 во всех тестах;

- Среднее время реакции от момента появления объекта в кадре до запуска торпеды составляет около 1,5 секунды;

- В одном запуске из пятнадцати миссия не завершилась из-за того, что аппарат «уехал» за пределы рабочей области симулятора.

Выявленные недостатки и пути решения:

1. Отсутствие полноценной змейки ограничивает область поиска. Рекомендуется добавить периодическое смещение при отсутствии обнаружения.

2. Детекция стены по углам является эмпирической и может давать ложные срабатывания. Более надёжным методом является анализ данных с высотомера или сонара [4].

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы была разработана программа на языке Python для автономного необитаемого подводного аппарата, выполняющая комплексную миссию по поиску объекта и его маркировке в симуляционной среде MUR IDE.

Основные результаты работы:

1. Проведён системный анализ возможностей симулятора MUR IDE и библиотеки pymurapi. Установлено, что среда предоставляет все необходимые функции для управления двигателями, получения данных с датчиков и запуска полезной нагрузки [5].

2. Спроектирована архитектура миссии на основе конечного автомата, включающего состояния MISSION, AIM, WALL_AVOID и SHOOT.

3. Реализован модуль навигации с оригинальным методом детекции препятствий по обнулению углов крена и дифферента, что позволяет аппарату эффективно обходить стены.

4. Интегрирован нейросетевой детектор YOLOv8, обеспечивающий детекцию объектов в реальном времени с высокой точностью [3][14].

5. Проведено экспериментальное тестирование, подтвердившее работоспособность разработанной программы. Успешность выполнения миссии составила 14 из 15 запусков (93%).

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ

  - АНПА — автономный необитаемый подводный аппарат

  - MUR IDE — Marine Underwater Robot Integrated Development Environment (интегрированная среда разработки для морских подводных роботов)

  - YOLO — You Only Look Once (метод детекции объектов в реальном времени)

  - YOLOv8 — восьмая версия нейросетевого детектора YOLO

  - HSV — Hue, Saturation, Value (цветовое пространство: тон, насыщенность, значение)

  - BGR — Blue, Green, Red (цветовое пространство OpenCV: синий, зелёный, красный)

  - COCO — Common Objects in Context (датасет для обучения нейросетей детекции объектов)

  - mAP — mean Average Precision (средняя точность детекции)

  - FPS — Frames Per Second (кадров в секунду)

  - CPU — Central Processing Unit (центральное процессорное устройство)

  - GPU — Graphics Processing Unit (графический процессор)

  - DL — Deep Learning (глубокое обучение)

  - CNN — Convolutional Neural Network (свёрточная нейронная сеть)

  - DFL — Distribution Focal Loss (функция потерь, используемая в YOLOv8)

  - PAN-FPN — Path Aggregation Network — Feature Pyramid Network (сеть агрегации путей)

  - П-регулятор — пропорциональный регулятор

  - ПИД-регулятор — пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. «Газпром» испытал первый российский автономный подводный робот для мониторинга шельфовых месторождений [Электронный ресурс] // Национальная ассоциация участников рынка робототехники. — 2025. — Режим доступа: https://robotunion.ru/ — Дата доступа: 15.03.2026.

2. ЦКБ МТ «Рубин»: Россия не уступает странам НАТО по технологиям производства подводных беспилотников [Электронный ресурс] // Корабел.ру. — 2025. — Режим доступа: https://www.korabel.ru/ — Дата доступа: 20.03.2026.

3. Ultralytics YOLOv8 Documentation [Электронный ресурс] // Ultralytics. — 2024. — Режим доступа: https://docs.ultralytics.com/ — Дата доступа: 01.04.2026.

4. Машошин, А.И. Алгоритмы позиционирования автономного необитаемого подводного аппарата в процессе приведения и причаливания к подводному причальному устройству / А.И. Машошин, И.В. Пашкевич // Гироскопия и навигация. — 2023. — Т. 31, № 1. — С. 103–119.

5. MUR IDE Documentation [Электронный ресурс] // MUR Project. — Режим доступа: https://muride.readthedocs.io/ — Дата доступа: 25.02.2026.

6. pymurapi: Python bindings for MUR simulator [Электронный ресурс] // GitHub. — Режим доступа: https://github.com/murproject/pymurapi — Дата доступа: 28.03.2026.

7. Обучение с подкреплением для управления подводным роботом в MUR IDE [Электронный ресурс] // Хабр Q&A. — 2023. — Режим доступа: https://qna.habr.com/q/1288240 — Дата доступа: 05.04.2026.

8. IT-деятельность Центра робототехники [Электронный ресурс] // Центр робототехники. — Режим доступа: https://robocenter.net/about_company/ — Дата доступа: 10.04.2026.

9. First Steps | murproject/mur_ide [Электронный ресурс] // DeepWiki. — Режим доступа: https://deepwiki.com/murproject/mur_ide/2.2-first-steps — Дата доступа: 12.04.2026.

10. Library Overview | murproject/mur_ide [Электронный ресурс] // DeepWiki. — Режим доступа: https://deepwiki.com/murproject/mur_ide/4.1-library-overview — Дата доступа: 12.04.2026.

11. Иванов, А.И. Модуль миссии автономного подводного аппарата / А.И. Иванов, Н.А. Лазутина, И.У. Сахабетдинов // Материалы 3-й Мультиконференции по проблемам управления: 27-я конференция памяти Н.Н. Острякова. — СПб.: ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 2010. — С. 43.

12. Цветовая сегментация в OpenCV: пространство HSV [Электронный ресурс] // OpenCV-Python Tutorials. — Режим доступа: https://opencv-python-tutorials.readthedocs.io/ — Дата доступа: 08.04.2026.

13. Брадский, Г. Изучение OpenCV: компьютерное зрение на языке Python / Г. Брадский, А. Келер. — М.: ДМК Пресс, 2017. — 580 с.

14. Redmon, J. You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection / J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick, A. Farhadi // IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. — 2016. — P. 779–788.

15. Lightweight Underwater Target Detection Algorithm Based on YOLOv8 [Электронный ресурс] // IEEE Xplore. — 2025. — Режим доступа: https://ieeexplore.ieee.org/document/11085633 — Дата доступа: 10.04.2026.