СОДЕРЖАНИЕ

mission.py – главный модуль запуска миссии

mission.py

from ultralytics import YOLO

model = YOLO('yolov8n.pt')

import pymurapi

import cv2

import numpy as np

import time

model = YOLO('yolov8n.pt')

auv = pymurapi.mur_init()

class Mission:

def __init__(self):

# Настройки из диалога

self.speed = 45

self.depth = 2.5

self.side_power = 80

self.side_sign = 1

self.target_yaw = auv.get_yaw()

self.shot_targets = []

self.mission_start_time = time.time()

self.KP_YAW = 0.6

self.KD_YAW = 0.3

self.prev_yaw_err = 0

self.KP_DEPTH = 40.0

self.KP_TRACKING = 0.45

self.ignore_classes = [9, 71]

def setup(self):

print("\n=== НАСТРОЙКА МИССИИ ===")

try:

d = input(f"Глубина [{self.depth}]: ")

if d: self.depth = float(d)

s = input(f"Скорость [{self.speed}]: ")

if s: self.speed = int(s)

except: pass

self.target_yaw = auv.get_yaw()

self.mission_start_time = time.time()

def drive(self, forward, yaw_err, side=0):

if yaw_err > 180: yaw_err -= 360

if yaw_err < -180: yaw_err += 360

# Стабилизация курса (PD)

d_yaw = yaw_err - self.prev_yaw_err

self.prev_yaw_err = yaw_err

y_out = (yaw_err * self.KP_YAW) + (d_yaw * self.KD_YAW)

d_err = self.depth - auv.get_depth()

d_out = d_err * self.KP_DEPTH

auv.set_motor_power(0, int(np.clip(forward + y_out, -100, 100)))

auv.set_motor_power(1, int(np.clip(forward - y_out, -100, 100)))

auv.set_motor_power(2, int(np.clip(-d_out, -100, 100)))

auv.set_motor_power(3, int(np.clip(-d_out, -100, 100)))

auv.set_motor_power(4, int(np.clip(side, -100, 100)))

def wall_maneuver(self):

""" Разворот с обязательной паузой на стабилизацию """

direction = "ВПРАВО" if self.side_sign > 0 else "ВЛЕВО"

print(f"!!! СТЕНА: Ухожу {direction} !!!")

t_end = time.time() + 2.0

while time.time() < t_end:

self.drive(-30, 0)

time.sleep(0.02)

t_end = time.time() + 4.0

while time.time() < t_end:

y_err = self.target_yaw - auv.get_yaw()

self.drive(0, y_err, side=self.side_power * self.side_sign)

time.sleep(0.02)

self.target_yaw = (self.target_yaw + 180) % 360

if self.target_yaw > 180: self.target_yaw -= 360

print(">>> СТАБИЛИЗАЦИЯ ПОСЛЕ РАЗВОРОТА (2.5 сек)...")

t_end = time.time() + 2.5

while time.time() < t_end:

y_err = self.target_yaw - auv.get_yaw()

# Стоим на месте, держим курс

self.drive(0, y_err)

time.sleep(0.02)

self.side_sign *= -1

self.mission_start_time = time.time()

def process_frame(self, img):

# Детекция YOLO

frame_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)

results = model.predict(frame_rgb, conf=0.25, verbose=False)

annotated_frame = img.copy()

found_target = None

for result in results:

for box in result.boxes:

cls = int(box.cls[0])

if cls in self.ignore_classes: continue

x1, y1, x2, y2 = map(int, box.xyxy[0].tolist())

cx, cy = (x1 + x2) // 2, (y1 + y2) // 2

# Рисуем рамку (твоя логика один в один)

cv2.rectangle(annotated_frame, (x1, y1), (x2, y2), (0, 255, 0), 2)

cv2.circle(annotated_frame, (cx, cy), 5, (0, 0, 255), -1)

if found_target is None:

error_x = cx - img.shape[1] // 2

area = (x2 - x1) * (y2 - y1)

found_target = (error_x, area, (cx, cy))

return annotated_frame, found_target

def run(self):

self.setup()

target_last_frame = False

while True:

frame = auv.get_image_front()

if frame is None: continue

output_img, target = self.process_frame(frame)

if target:

if not target_last_frame:

print(">>> ОБЪЕКТ ОБНАРУЖЕН! Перехожу к наведению.")

target_last_frame = True # Фиксируем наличие цели

error_x, area, coords = target

print(f"ЦЕЛЬ ВИЖУ: ошибка {error_x}, площадь {area}")

fwd = 0 if abs(error_x) > 40 else 15

self.drive(fwd, error_x * self.KP_TRACKING)

if abs(error_x) < 25 and area > 2500:

if not any(abs(coords[0]-tx)<70 and abs(coords[1]-ty)<70 for tx, ty in self.shot_targets):

print(">>> ОГОНЬ (X2) <<<")

auv.shoot(); time.sleep(0.4); auv.shoot()

self.shot_targets.append(coords)

time.sleep(1.2)

self.target_yaw = auv.get_yaw()

else:

if target_last_frame:

print("!!! ОБЪЕКТ ПОТЕРЯН ИЗ ВИДУ !!! Возврат в режим патрулирования.")

target_last_frame = False

# Патрулирование

p, r = auv.get_pitch(), auv.get_roll()

if time.time() - self.mission_start_time > 4.5 and abs(p) < 0.02 and abs(r) < 0.02:

self.wall_maneuver()

else:

y_err = self.target_yaw - auv.get_yaw()

self.drive(self.speed, y_err)

cv2.imshow("Vision & Control", output_img)

if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'): break

cv2.destroyAllWindows()

if __name__ == "__main__":

try: Mission().run()

except KeyboardInterrupt:

for i in range(5): auv.set_motor_power(i, 0)